Marco teórico

4.1 Criptografía de clave simétrica y AES

La criptografía de clave simétrica es aquella en que se usa una misma clave para llevar a cabo el proceso de cifrado y descifrado, esta clave es conocida tanto por el emisor como por el receptor del mensaje.

Toda la seguridad del cifrado descansa en mantener la clave en secreto, no en la complejidad del algoritmo, de nada sirve tener acceso al algoritmo de descifrado si se desconoce la clave.

4.2 AES: Introducción general y tamaños de claves

Para asegurar la robustez de un proceso de cifrado de clave simétrica se debe asegurar que el conjunto de claves posibles sea inmenso.

La dimensión de este conjunto, en el caso de AES, depende de la longitud en bits de la clave, las tres versiones implementadas cuentan con claves de 128, 192 y 256 bits. La más reducida de estas versiones dispone de 2^127 claves diferentes, una cantidad magnitudes de veces superior al número de átomos de nuestro planeta, inabordable por cualquier tecnología presente o futura.

4.3 Estructura interna de AES

- representación interna

Aes es un algoritmo diseñado para trabajar con matrices, el texto a cifrar siempre cuenta con 128 bits, interpretados como una matriz de 4x4. La salida, el texto cifrado, cuenta con la misma cantidad de bits también interpretados como una matriz de 4x4

- fases del algoritmo

- expansión de clave

4.4 Seguridad y vulnerabilidades prácticas

4.5 Implementación

A continuación, se cubrirá la implementación de las distintas transformaciones que se utilizarán en el proceso de cifrado y descifrado, así como el funcionamiento de la máquina de estados y las interfaces de comunicación.

4.5.1 Key Scheduler

Esta transformación obtiene las round keys necesarias para la totalidad de las rondas, se ejecuta una vez en un único ciclo de reloj al principio de la ejecución de la cifra o descifra.
A diferencia de la mayoría de transformaciones que cubriremos en otros apartados Key Scheduler es idéntica para cifra y descifra. Sin embargo si que hay diferencias para distintos tamaños de clave, implementa un bucle que llama a la función auxiliar Key Expansion, tanto el bucle como Key Expansion requieren de pequeñas adaptaciones para distintos tamaños de clave, adaptaciones que cubriremos a continuación.

4.5.1.1 Claves de 128 bits

Se ejecutará un bucle de 10 iteraciones, en cada iteración se generará la clave siguiente a partir de la anterior. Para generar la clave de la ronda siguiente se aplicarán las siguientes transformaciones:

Se aplicará SubWord a palabra menos significativa de la clave, se sumará en el campo de Galoir la constante de ronda correspondiente a dicha palabra. Por último se harán las siguientes sumas en el campo de Galoir para obtener la clave:

Siendo temp la palabra original modificada y w1, w2 y w3 las palabras restantes de la clave de ronda anterior.

Esto se lleva a cabo 10 veces, obteniendo 10 claves nuevas, sumando 11 junto con la clave original, las necesarias para las 10 rondas de AES 128.

4.5.1.2 Claves de 192 bits

Para AES 192 Key Expansion devuelve 6 palabras (192 bits) en lugar de las 4 que devolvía el Key Expansión de AES128. El bucle se ejecuta un total de 8 veces, generando las 52 palabras necesarias para las 12 rondas.

Como ya hemos visto Key Expansion toma 6 palabras, y aplica transformaciones similares a las vistas para AES 128:

Aplica SubWord a la palabra menos significativa y le suma la constante de ronda, posteriormente calcula los outputs de la siguiente manera:

Siendo temp la palabra modificada y w1, w2, w3, w4 y w5 las palabras de la clave de la ronda anterior.

4.5.1.3 Claves de 256 bits

En AES 256 las adaptaciones al algoritmo son muy similares a las realizadas para AES 192, Key Expansion opera con 8 palabras (256 bits) por lo que con 7 iteraciones del bucle es suficiente para obtener las 60 palabras necesarias para las 14 rondas.

Las transformaciones de Key Expansion son las siguientes:

Se aplica SubWord a la palabra menos significativa y se le suma la constante de ronda, posteriormente se generan 4 de las palabras necesarias para la ronda siguiente (recordemos que cada ronda opera con 8 palabras):

Siendo temp la palabra que acabamos de modificar. Para generar las 8 palabras restantes se aplica SubWord a w11 (palabra generada durante esta misma transformación) y sin sumar constante de ronda se realizan las sumas siguientes:

Esta vez temp2 es el resultado de las modificaciones realizadas a w11. Sin embargo para las claves de ronda usaremos la palabra w11 que hemos generado y no su versión modificada (temp2).

4.5.2 mixColumns e invMixColumns

Tanto para mixColumns como para su inversa usaremos una función auxiliar a la que llamaremos columnCalculator e invColumnCalculator respectivamente, dicha función auxiliar se aplica a cada una de las 4 palabras que componen el estado.

En colulmnCalculator siendo [b3, b2, b1, b0] los bytes que componen una columna y [s3, s2, s1, s0] los bytes que componen la columna resultante se aplican las siguientes transformaciones:

y su inverso:

4.5.3 subBytes e invSubBytes

Las funciones subBytes y su inversa, al igual que subWord se implementan mediante una Look Up Table SBox, es una transformación sencilla y determinista que no conlleva mucha carga computacional, pero tiene un gran valor para cifra. El inverso de esta función se implementa con la Look Up Table inversa.

Todos los bytes del estado se pasan por SBox.

4.5.4 shiftRows e invShiftRows

En shiftRows los bits que componen el estado no reciben ninguna modificación, solo se reordenan de la siguiente forma:

4.6. Arquitectura de alto nivel

El módulo cuenta con 3 señal de control. Una señal de start que arranca el proceso de cifrado cuando recibe un pulso positivo, una señal de done que se mantiene a ‘1’ una vez el proceso de cifra ha finalizado, y por último una señal de clear que al recibir un pulso pone done a ‘0’ y devuelve el módulo a su estado inicial.

La señal de start es generada por el bus de comunicación AXI-Stream al recibir una trama y la de clear es generada también por AXI-Stream al enviar una trama cifrada a DMA que este escribirá en memoria.

4.6. Máquina de estados

Esta máquina de estados itera un estado en cada ciclo de reloj, una vez recibida la señal start pasa de IDLE a KEYSCHEDULE en la que como ya hemos visto genera las round keys necesarias. Posteriormente entra en FIRST_STATE_ADD donde hace el add inicial con la clave original, después se ejecutan con normalidad todas las rondas del algoritmo, ejecutando una transformación en cada ciclo de reloj. Una vez han finalizado las transformaciones entra en FINAL_STATE donde se asigna valor ‘1’ a la señal done y donde el módulo permanece hasta obtener un pulso en su señal clear.

4.7. Diseño detallado de las interfaces de comunicación

4.7.1. AXI-Lite

La interfaz AXI-Lite implementada cuenta con un totlal de 9 registros, todos ellos de 32 bits. Los 8 primeros (reg0-reg7) almacenarán la clave, en caso de que la clave ocupe menos de 8 registros (4 registros para AES 128 y 6 para AES 192) se ignorará el valor de los registros de mayor índice. El noveno registro (reg8) almacenara el vector mode, con 3 bits de longitud, en el que escribiremos para elegir entre los 6 modos disponibles para nuestro módulo: 
Cifrado AES 128, Cifrado AES 192, Cifrado AES 256;
Descifrado AES 128, Descifrado AES 192, Descifrado AES 256.,

4.7.2. AXI-Stream maestro

El módulo maestro de AXIS está codificado usando la metodología Two-process, cuenta con una máquina de estados que sale del estado IDLE y entra en SEND_STREAM cuando la señal de done del módulo de cifra esté a ‘1’.

Una vez en el estado SEND_STREAM mantiene TVALID a ‘1’ y se incrementa un puntero siempre que coincidan los valores de TVALID y TREADY a ‘1’, hasta alcanzar el número de palabras que compondrán la transmisión. Dependiendo del valor del puntero se enviará una palabra del estado u otra. Finalmente vuelve al estado IDLE tras haber activado TLAST a ‘1’ durante el último ciclo de reloj de la transmisión. La señal generada TLAST se usará para alimentar la señal de clear del módulo de cifra.

4.7.2. AXI-Stream esclavo

El módulo esclavo de AXIS es muy similar al maestro, también esta codificiado siguiendo la metodología Two-process.

Sale del estado IDLE cuando TVALID tome valor ‘1’ y entra en RCV_STREAM, donde mantiene TREADY a ‘1’ y le asigna a un puntero el valor del número de palabras que compondrá la transmisión. Mientras TVALID y TREADY coincidan con valor ‘1’ disminuye el valor del puntero y asigna el valor de TDATA a una de las palabras del input de nuestro módulo de cifra. La señal TLAST del maestro genera la señal start que arranca nuestro módulo de cifra.

Diseño detallado de las interfaces de comunicación

| Offset | Name | Bit Pos. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | WORD7 | 7:0 | DATA [7:0] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15:8 | DATA [15:8] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23:16 | DATA [23:16] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31:24 | DATA [31:24] |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x04 | WORD6 | 7:0 | DATA [7:0] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15:8 | DATA [15:8] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23:16 | DATA [23:16] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31:24 | DATA [31:24] |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x08 | WORD5 | 7:0 | DATA [7:0] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15:8 | DATA [15:8] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23:16 | DATA [23:16] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31:24 | DATA [31:24] |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0C | WORD4 | 7:0 | DATA [7:0] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15:8 | DATA [15:8] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23:16 | DATA [23:16] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31:24 | DATA [31:24] |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x10 | WORD3 | 7:0 | DATA [7:0] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15:8 | DATA [15:8] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23:16 | DATA [23:16] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31:24 | DATA [31:24] |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x14 | WORD2 | 7:0 | DATA [7:0] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15:8 | DATA [15:8] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23:16 | DATA [23:16] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31:24 | DATA [31:24] |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x18 | WORD1 | 7:0 | DATA [7:0] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15:8 | DATA [15:8] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23:16 | DATA [23:16] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31:24 | DATA [31:24] |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x1C | WORD0 | 7:0 | DATA [7:0] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15:8 | DATA [15:8] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23:16 | DATA [23:16] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31:24 | DATA [31:24] |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x20 | MODE | 7:0 |  | Key_length [2:0] |  |  |  |  |  | Ci_De |

BIT 0 – MODE

| Value | Description |
| --- | --- |
| 0 | Enables cipher mode |
| 1 | Enables decipher mode. |

BITS 6:4 –MODE

| Value | Description |
| --- | --- |
| 000 | No effect. |
| 001 | Enables key size 128. |
| 010 | Enables key size 192. |
| 011 | No effect. |
| 100 | Enables key size 256. |
| 101 | No effect. |
| 110 | No effect. |
| 111 | No effect. |

Máquina de estados

Diseño detallado de los módulos VHDL de cifra

hadipourh/AES-VHDL: VHDL Implementation of AES Algorithm

Function multby2 -> gfmult_by2.vhd

Function subBox -> sbox.vhd

Function shiftRows -> shift_rows.vhd

6. Pruebas y resultados

Para la verificación de los módulos de cifra, se ha optado por emplear GHDL junto con la librería Python Cocotb para la simulación en software, lo que proporciona un entorno flexible, automatizable y cercano al desarrollo moderno de verificación. Asimismo, las pruebas del bloque ip completo se han realizado sobre la FPGA Arty Z7-20, accediendo a los registros mediante la consola XSDB, lo que permite validar el funcionamiento del diseño en condiciones reales de operación.

6.1 Simulación con Cocotb y GHDL

El control de la simulación mediante Python, a través de la librería Cocotb, introduce un enfoque moderno y potente a la verificación del hardware. Este enfoque permite describir los testbenches en un lenguaje de alto nivel, más expresivo y accesible, facilitando la generación de estímulos complejos y la comprobación automatizada de resultados. Por otro lado, GHDL es una herramienta de código abierto, ligera y altamente flexible, compatible con distintas versiones del estándar VHDL. Su integración sencilla en flujos de trabajo automatizados facilita la ejecución de múltiples pruebas de forma rápida, así como la depuración detallada del diseño mediante la observación de señales internas en los volcados de onda, accesibles desde la herramienta auxiliar a GHDL gtkwave.

Ejemplo gtkwave keyschedule

6.2 Pruebas Arty z7-20

To Do